Datenschnittstelle
zum systemunabhängigen Austausch von Prüfmitteldaten
im Bereich Prüfmittelüberwachung










Ó1998 by L&W GmbH

# Allgemeines

Die Datenschnittstelle KaliDat entstand aus dem Bedürfnis von Kalibrierdienstleistern, die beim Austausch von Prüfmitteldaten zwischen Kalibrierlabor und Kalibrierkunden nahezu zwangsläufig auftretenden Probleme bei der Konvertierung und Anpassung der auszutauschenden Prüfmitteldaten zu vermeiden und durch Schaffung einer systemunabhängigen, flexiblen Datenschnittstelle einen für alle Beteiligten offenen Quasi-Standard zu schaffen. Die Autoren erhoffen sich durch die Verbreitung dieser Schnittstelle einen zukünftig sinkenden Entwicklungsaufwand bei der Implementierung immer neuer Import-/ Exportschnittstellen im eigenen Haus sowie eine Verringerung des Dokumentationsaufwandes bei der Weitergabe von Kalibrierergebnissen durch zunehmende Nutzung von KaliDat. Auf der Seite des Kalibrierkunden verringert sich der Aktualisierungsaufwand bei der rechnergestützten Führung des Prüfmittelbestandes nach jedem extern abgearbeiteten Kalibrierauftrag.

Die vorliegende Dokumentation beschreibt neben der grundlegenden Schnittstellenphilosophie alle Eigenschaften und Definitionen von KaliDat. Sie soll es interessierten Anwendern und Softwareanbietern ermöglichen, einen Überblick über die Datenschnittstelle zu erhalten und eine entsprechende KaliDat -Schnittstellenimplementation in ihr Softwaresystem zu integrieren.

Die Datenschnittstelle KaliDat stellt eine Beschreibung der logischen Struktur von Prüfmitteldaten dar. Sie enthält keine Festlegungen, wie die Daten physikalisch repräsentiert und transportiert, d.h. abgespeichert und übermittelt werden. Die Abstimmung, welches Übertragungsmedium und welche Übertragungswege Verwendung finden (Disketten, Datenleitung), muß zwischen den beiden am Datenaustausch beteiligten Partnern immer separat erfolgen.

# Grundlegende Philosophie

Die Informationen zu einem Prüfmittel können je nach Aufgabenstellung in verschiedene Kategorien unterschieden werden. Aus Sicht der Prüfmittelverwaltung sind das:

- Stammdaten

- Prüfdaten

- Bewegungsdaten

Zum besseren Verständnis der Schnittstellendefinition werden diese Kategorien nachstehend etwas näher erläutert.

## Globale und prüfmitteltypbezogene Stammdaten

Die globalen Stammdaten eines Prüfmittels dienen unmittelbar der Organisation und Verwaltung des Prüfmittelbestandes und tauchen unabhängig vom Typ eines Prüfmittels bei jedem Prüfmittelindividuum auf. Beispiele sind die Identnummer eines Prüfmittels, seine Typbezeichnung, das Datum der letzten Kalibrierung, der Lagerort, die Kostenstelle etc.

Prüfmitteltypbezogene Stammdaten beschreiben die Eigenschaften eines Prüfmittels z.B. aus funktioneller oder auch prüftechnischer Sicht. Zumeist spielen hier Toleranzen, Sollwerte, Meßbereich, Skalenteilungswert, Bauform etc. eine Rolle. Diese prüfmitteltypbezogenen Stammdateninformationen werden z.T. unmittelbar für die Durchführung von Kalibrierungen benötigt.

Einem Prüfmittelindividuum wird immer genau ein Stammdatensatz zugeordnet (eineindeutige Zuordnung), der beide Arten von Stammdateninformationen enthält (globale, prüfmitteltypbezogene). Das Zuordnungskriterium ist i.d.R. die Identnummer des Prüfmittels. Hier können jedoch je nach den (Kunden-) Erfordernissen und je nach verwendetem Software-System weitere Informationen (z.B. Prüfmitteltyp, Nennmaß/Meßbereich o.ä.) einbezogen werden.

## Globale und prüfmitteltypbezogene Prüfdaten

Die globalen Prüfdaten enthalten ähnlich wie die globalen Stammdaten wieder den allgemeinen Teil von Informationen, die in diesem Fall die durchgeführte(n) Prüfung(en) betreffen. Beispiele hierfür sind Prüfername, Prüfdatum und –uhrzeit, Prüfgerät etc.

Die prüfmitteltypbezogenen Prüfdaten enthalten die eigentlichen Kalibrierergebnisse in Form von Meßwerten, attributiven Merkmalsaussagen o.ä., die für jeden Prüfmitteltyp unterschiedlich strukturiert sein werden.

Einem Prüfmittelindividuum kann kein, ein oder auch mehrere Prüfdatensätze zugeordnet werden. Jeder Prüfdatensatz enthält beide Arten von Prüfdateninformationen (globale, prüfmitteltypbezogene).

## Bewegungsdaten

Bewegungsdatensätze enthalten Informationen über die Ausgabe/Rücknahme, den Transport etc. von Prüfmittelindividuen und spielen für das Verhältnis von Kalibrierdienstleister und Kalibrierkunden nur eine untergeordnete Rolle, werden aber der Vollständigkeit halber mit behandelt. Dabei kann einem Prüfmittelindividuum kein, ein oder auch mehrere Bewegungsdatensätze zugeordnet werden.

# Die KaliDat-Datenschnittstellendefinition

Eine Datenschnittstelle für den Bereich Prüfmittelüberwachung muß die im Abschnitt 2 genannten Datenkategorien (Stamm-, Prüf- und Bewegungsdaten) auf geeignete Weise behandeln können. Um die Lesbarkeit der Daten unter allen denkbaren Hardware- und Betriebssystemumgebungen zu gewährleisten, werden die Prüfmittelinformationen ausschließlich in ASCII- bzw. ANSI-Dateien übergeben. Diese Dateiformate lassen sich unter allen Systemumgebungen relativ problemlos weiterverarbeiten und haben zudem den Vorteil, daß sie auch ohne programmtechnische Hilfsmittel vom Anwender eingesehen und (im Ausnahmefall) bearbeitet werden können. Der Dateiaufbau ist zeilenorientiert (Zeilenabschluß mit Steuerzeichen Carriage Return und Linefeed, Codierung $0D und $0A) und den unter MS-Windows bekannten INI-Dateien sehr ähnlich. KaliDat-Dateien können folgende Einträge in Form von Textzeilen enthalten:

Kommentarzeilen:	Kommentarzeilen beginnen mit einem Semikolon und können in die Datei(en) an beliebiger Stelle (aber nicht auf der gleichen Zeile nach einem Schlüsselwort !) eingefügt werden (zumeist manuell). Sämtlicher Text nach dem Semikolon bis zum Ende der Zeile wird vom verarbeitenden Programm ignoriert. Mehrere Kommentarzeilen können aufeinander folgen.

Sektionen (Sections):	Sektionen werden durch in eckige Klammern eingefaßte Sektionsnamen eingeleitet und enthalten zusammengehörige Informationen in Form von beliebig vielen Folgezeilen mit Schlüsselwörtern und Wertangaben. Sie bieten die Möglichkeit, die zu übergebenden Daten sinnvoll in verschiedene Datenabschnitte (Sektionen) zu strukturieren.

Schlüsselwörter (Keys):	Die eigentlichen Informationen stehen in Zeilen, die mit einem (in der Sektion) eindeutigen Schlüsselwort beginnen und von einem Gleichheitszeichen und dem entsprechenden Datenwert gefolgt werden. Datenwerte sind i.d.R. Zeichenketten (Strings), deren Erzeugung und korrekte Interpretation (Text, Maßzahl und Maßeinheit, logischer Wert) dem verarbeitenden Programmsystem obligt.

Hier ein Beispiel für die soeben erläuterten Einträge in einer KaliDat-Datei:

; Das ist eine Kommentarzeile.
; Das ist auch eine Kommentarzeile.

[Allgemeines]
Schlüsselwort 2=Bald ist Weihnachten.
;auch innerhalb einer Sektion können Kommentare auftreten
Key 1=50 mm

[Spezielles]
Aktiv=false
Wert=0 µm
Text=toleranzhaltig

Bitte beachten Sie beim Einlesen der Datei, daß die Einlesefunktion bei nicht vorhandene Schlüsselworten immer eine leere Zeichenkette, den numerischen Wert „0“ bzw. den logischen Wert „False“ zurückgeben.

Die KaliDat-Schnittstelle wird durch (mindestens) zwei aufeinander abgestimmte Dateien repräsentiert, die nur gemeinsam die zu übergebenden Daten zugänglich machen. Eine (oder mehrere) Datendatei(en) enthält die eigentlichen Informationen in einer Art Rohform. Eine Übersetzungsdatei beschreibt, wie die in der Datendatei/den Datendateien unter verschiedenen Schlüsselbegriffen abgelegten Prüfmittelinformationen den Datenfeldern im jeweiligen Prüfmittelverwaltungssystem zugeordnet werden sollen.

## Datendatei(en)

Die Datendatei enthält die eigentlichen Prüfmitteldaten. Aufgrund der Möglichkeit, daß die anfallende Datenmenge größer als das Fassungsvermögen des als Übertragungsmedium genutzten Datenträgers (z.B. Diskette) wird, wurde die Option geschaffen, die Prüfmitteldaten in mehrere Datendateien aufzusplitten. Dabei sind dann diese (zusammengehörigen) Dateien grundsätzlich gleich aufgebaut und unterscheiden sich (natürlich neben den eigentlichen Prüfmitteldaten) lediglich in der „GLOBAL“-Sektion (siehe Abschnitt 3.1.1, Keywords „First“, „Last“).

Der Name der Datendatei(en) wird aus der Zeichenkette „KALIDAT.“ und einer dreistelligen, bei Eins beginnenden fortlaufenden Nummerierung mit vorangestellten Nullen gebildet, z.B. „KALIDAT.001“

### Sektion „[Global]“

Die „Global“-Sektion der Datendatei muß immer vorhanden sein und enthält Informationen, die den gesamten zu übertragenen Prüfmittelbestand betreffen. Einige Schlüsselwörter sind dabei obligatorisch (siehe Spalte „X“ in der nachstehenden Tabelle) und dürfen nicht weggelassen werden !

| Keyword | Wertebereich | X | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | String | X | Enthält die KALIDAT-Versionsnummer (derzeit 1.00) und kann zur Unterscheidung von versionsspezifischen Eigenheiten genutzt werden. |
| Date | String | X | Enthält das Erzeugungsdatum des Datenbestandes. |
| Time | String | X | Enthält die Erzeugungsuhrzeit des Datenbestandes. |
| Records | Integer | X | Dieser Eintrag muß vorhanden sein und die Gesamtanzahl der in allen Datendateien enthaltenen Prüfmittelindividuen enthalten. |
| First | String | X | Laufende Nummer des ersten Prüfmittels in der Datendatei (existiert nur eine Datendatei, so steht hier immer „1“) |
| Last | String | X | Laufende Nummer des letzten Prüfmittels in der Datendatei (existiert nur eine Datendatei, so steht hier immer der gleiche Wert wie unter „Records“) |
| Job | String |  | Enthält eine frei vergebbare Auftragsnummer für den Kalibierauftrag. |
| Customer | String |  | Enthält den Namen des Erzeugers der Daten. |
| Creator | String |  | Enthält den Namen und die Versionsnummer des erzeugenden Systems. |

Das nachstehende Beispiel erklärt sich nahezu von selbst:

; Hier ein Beispiel für die Global-Sektion der Datendatei:

[Global]
Version=1.00
Date=08.12.1997
Time=20:10
Records=5
First=1
Last=5
Job=4711
Customer=Mustermann AG
Creator=MusterSoft V 1.20

Dieses Beispiel gilt für einen zu übertragenen Prüfmittelbestand von 5 Stück, der am 08.12.1997 um 20.10 Uhr als Auftrag Nr. „4711“ vom Kunden „Mustermann AG“ mit Hilfe der Software „MusterSoft V 1.20“ erzeugt wurde. Die KaliDat-Versionsnummer lautet „1.00“, es wird nur eine Datendatei ohne Folgedateien ausgewertet, da der Zahlenwert unter „Last“ gleich dem Wert unter „Records“ ist.

### Sektion „[StdRecord-i]“

Die Stammdaten eines Prüfmittelindividuums werden in der „StdRecord-i“-Sektion abgelegt. Das Zeichen „i“ steht dabei für die laufende Nummer des Prüfmittels in der KaliDat-Datei. Diese laufende Nummer dient lediglich der Unterscheidung der „StdRecord“-Sektionen und hat nichts mit Sortierordnungen der Prüfmittel im Bestand etc. zu tun.

Wie in der „Global“-Sektion sind auch hier bestimmte Einträge obligatorisch (siehe Spalte „X“), andere Einträge können, müssen aber nicht auftreten.

| Keyword | Wertebereich | X | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| _Type | String | X | Enthält die Typbezeichnung des Prüfmittels. |
| _Identity | String | X | Enthält die Identnummer des Prüfmittels. |
| _NomSize | String | X | Enthält die Nennmaß-/Meßbereichsangabe des Prüfmittels. |
| „Feldname“ | String |  | Beliebige Anzahl von „Feldname=Feldwert“-Einträgen. |

Die Zuordnung eines Prüfmittels erfolgt i.d.R. anhand seiner Identnummer (Eineindeutigkeit) bzw. neben der Identnummer durch Einbeziehung weiterer Angaben wie Prüfmitteltyp, Nennmaß o.ä. Durch die Pflichtangaben für Prüfmitteltyp, Identnummer, Nennmaß dürfte eine Zuordnung unter allen uns bekannten Prüfmittelverwaltungssystemen möglich sein.

Die Anzahl der Einträge für die Stammdatenfelder ist seitens der Datenschnittstelle nicht beschränkt. Wichtig ist nur, daß keine Dopplungen der Feldnamen auftreten, da dann beim Einlesen der Daten stets der erste gleichnamige Eintrag innerhalb der Sektion verarbeitet würde.

Bei der Zuordnung der Stammdateneinträge zu den Datenbankfeldern im Quell- bzw. Zielsystem sind die Angaben in der Übersetzungsdatei zu beachten !

### Sektion „[ErgRecord-i-j]“

Die Prüfdaten eines Prüfmittelindividuums werden in der „ErgRecord-i-j“-Sektion abgelegt. Das Zeichen „i“ steht dabei für die laufende Nummer des Prüfmittels in der KaliDat-Datei und ist immer identisch mit der laufenden Nummer des zugehörigen Stammdatensatzes (siehe „StdRecord-i“-Sektion). Das Zeichen „j“ steht für die laufende Nummer des Prüfdatensatzes in der Prüfhistorie.

Wie in der „Global“-Sektion sind auch hier bestimmte Einträge obligatorisch (siehe Spalte „X“), andere Einträge können, müssen aber nicht auftreten.

| Keyword | Wertebereich | X | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| _Date | String | X | Enthält das Datum der Prüfung |
| _Time | String | X | Enthält die Uhrzeit der Prüfung |
| „Feldname“ | String |  | Beliebige Anzahl von „Feldname=Feldwert“-Einträgen. |

Die Einordnung des Prüfdatensatzes in der Prüfmittelhistorie erfolgt i.d.R. anhand des Prüfdatums und der Prüfzeit. Bei Systemen mit einer laufenden Nummerierung läßt sich das obengenannte „j“ verwenden.

Die Anzahl der Einträge für die Prüfdatenfelder ist seitens der Datenschnittstelle nicht beschränkt. Wichtig ist nur, daß keine Dopplungen der Feldnamen auftreten, da dann beim Einlesen der Daten stets der erste gleichnamige Eintrag innerhalb der Sektion verarbeitet würde.

Bei der Zuordnung der Prüfdateneinträge zu den Datenbankfeldern im Quell- bzw. Zielsystem sind die Angaben in der Übersetzungsdatei zu beachten !

### Sektion „[BewRecord-i-j]“

Die Bewegungsdaten eines Prüfmittelindividuums werden in der „BewRecord-i-j“-Sektion abgelegt. Das Zeichen „i“ steht dabei für die laufende Nummer des Prüfmittels in der KaliDat-Datei und ist immer identisch mit der laufenden Nummer des zugehörigen Stammdatensatzes (siehe „StdRecord-i“-Sektion). Das Zeichen „j“ steht für die laufende Nummer des Bewegungsdatensatzes in der Bewegungshistorie.

Wie in der „Global“-Sektion sind auch hier bestimmte Einträge obligatorisch (siehe Spalte „X“), andere Einträge können, müssen aber nicht auftreten.

| Keyword | Wertebereich | X | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| _Date | String | X | Enthält das Datum der Prüfung |
| _Time | String | X | Enthält die Uhrzeit der Prüfung |
| „Feldname“ | String |  | Beliebige Anzahl von „Feldname=Feldwert“-Einträgen. |

Die Anzahl der Einträge für die Bewegungsdatenfelder ist seitens der Datenschnittstelle nicht beschränkt. Wichtig ist nur, daß keine Dopplungen der Feldnamen auftreten, da dann beim Einlesen der Daten stets der erste gleichnamige Eintrag innerhalb der Sektion verarbeitet würde.

Bei der Zuordnung der Bewegungsdateneinträge zu den Datenbankfeldern im Quell- bzw. Zielsystem sind die Angaben in der Übersetzungsdatei zu beachten !

## Übersetzungsdatei

Wie die Erfahrung gezeigt hat, verwenden verschiedene Prüfmittelverwaltungssysteme die unterschiedlichsten Datenstrukturen, Kurzzeichen etc. für die Ablage der Prüfmitteldaten. Deshalb wird beim Datenaustausch zwischen verschiedenen Programmsystemen immer eine Anpassung der zu übertragenden Daten notwendig. Um Änderungen an den Softwaresystemen zu vermeiden, benutzt die KaliDat-Schnittstelle eine Übersetzungsdatei, die der Anpassung der (herstellerneutralen) KaliDat-Daten an das jeweils erzeugende bzw. verarbeitende Programmsystem dient.

Der Name der Übersetzungsddatei ist mit „KALIDAT.000“ festgeschrieben. Im Gegensatz zu der/den Datendatei(en) braucht die Übersezungsdatei nur dann mit übertragen werden, wenn sich ein Abgleich wirklich erforderlich macht. Sie muß natürlich vorhanden sein, wenn die Datendatei(en) erzeugt bzw. verarveitet wird/werden.

Die Überstzungsdatei besteht wieder aus einer Reihe von Sektionen, die nachstehend beschrieben werden.

### Sektion „[Global]“

Die „Global“-Sektion der Übersetzungsdatei muß immer vorhanden sein und enthält allgemeingültige Informationen, die für alle Programmsysteme gleichermaßen gelten. Einige Schlüsselwörter sind dabei obligatorisch (siehe Spalte „X“ in der nachstehenden Tabelle) und dürfen nicht weggelassen werden !

| Keyword | Wertebereich | X | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | String | X | Enthält die KALIDAT-Versionsnummer (derzeit 1.00) und kann zur Unterscheidung von versionsspezifischen Eigenheiten genutzt werden. |
| Release | String | X | Enthält den Bearbeitungsstand der Übersetzungsdatei in Form des Datum der letzten Änderung. |
| Customer | String | X | Enthält den Namen des Besitzers der Übersetzungsdatei (i.d.R. der Name des Kunden). |

### Sektionen mit den systemabhängigen Daten

Die Übersetzungsdatei bietet die Möglichkeit, für jedes beliebige am Markt verfügbare Prüfmittelverwaltungssystem systemspezifische Anpassungen vorzunehmen, die insbesondere die logische Zuordnung der in der KaliDat -Datendatei enthaltenen Einträge zu den im jeweiligen System verwendeten Datenstrukturen betreffen. Für die Erstellung dieser Sektion(en) ist der Hersteller der Software, die die KaliDat -Schnittstelle benutzt, selbst verantwortlich. In der Anfangsphase werden entsprechende Sektionen für die Programmsysteme DABAQ2 und DABAQ4W (Fa. L&W) implementiert.

Der Sektionsname (bzw. der Namensanfang für Untersektionen, siehe weiter unten) kann selbst vergeben werden (z.B. „DABAQ4W“). Die Hauptsektion beschreibt die Zuordnung der programminternen Prüfmitteltypen zu programmneutralen KaliDat –Typen. Weitere Untersektionen beschreiben die Zuordnung zwischen den programmspezifischen Feldbezeichnern und systemneutralen KaliDat –Feldbezeichnern für Stamm-, Prüf- und Bewegungsdaten. Darüberhinaus können zusätzliche Sektionen Feldzuordnungen enthalten, die nur für einen speziellen Prüfmitteltyp gelten sollen.

Folgende Einträge sind in der Hauptsektion erforderlich:

| Keyword | Wertebereich | X | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| ASCII | Boolean | X | TRUE, wenn Daten im ASCII-Format; FALSE, wenn Daten im ANSI-Format |
| „Typname“ | String | X | Enthält die Typkonvertierungsdefinition in der Form „KaliDat-Typ= programminterne Typbezeichnung“ für alle relevanten Prüfmitteltypen |

Die Untersektion [Hauptsektionsname-Std] enthält die Definition der Feldzuordnungen für allgemeingültige (d.h. für alle Prüfmitteltypen geltende) Stammdatenfelder nach dem Schema "KaliDat-Key=programminterner Feldname".

Die Untersektion [Hauptsektionsname-Erg] enthält die Definition der Feldzuordnungen für allgemeingültige (d.h. für alle Prüfmitteltypen geltende) Prüfdatenfelder nach dem Schema "KaliDat-Key=programminterner Feldname".

Die Untersektion [Hauptsektionsname-Bew] enthält die Definition der Feldzuordnungen für allgemeingültige (d.h. für alle Prüfmitteltypen geltende) Bewegungsdatenfelder nach dem Schema "KaliDat-Key=programminterner Feldname".

Darüberhinaus können typbezogene Konvertierungen vereinbart werden, die nur für einen bestimmten Prüfmitteltyp gelten sollen (auch hier gibt es Stamm-, Prüf- und Bewegungsdaten). Die Namen der Untersektionen werden wie folgt gebildet:	

	[Hauptsektionsname-Std-KaliDat-Typname]	(Stammdatenfelder)
	[Hauptsektionsname-Erg-KaliDat-Typname]	(Prüfdatenfelder)
	[Hauptsektionsname-Bew-KaliDat-Typname]	(Bewegungsdatendatenfelder)

Zum besseren Verständnis ziehen Sie bitte die beigefügte Übersetzungstabelle (Datei KALIDAT.000) hinzu.

# Entwicklungshistorie, Erweiterungsmöglichkeiten

November 1997	Absichtserklärungen und Signalisieren einer gemeinsamen Interessenlage zwischen verschiedenen Softwareanbietern bzw. Kalibrierstellen.

April 1998	Vorliegender Entwurf der Datenschnittstelle.

Mai 1998	Implementation der Exportschnittstelle in das L&W-System QMSOFT4W/DABAQ4W sowie der Import-Schnittstelle in das pro-dv-System MEFASS.

Der vorliegende Stand der KaliDat -Schnittstellendefinition wurde durch die Firma

L&W
Gesellschaft für Fertigungsmeßtechnik und Qualitätssicherung mbH
Niedersedlitzer Str. 75
D-01257 Dresden
Tel. (+49) (351) 2 81 64 74
Fax (+49) (351) 2 81 64 75

erarbeitet. Für Anregungen, Kritiken und Hinweise sind die Autoren stets dankbar.