XIII.	Prüfprogramm QM-TORQUE (DREHMOMENT32)

Das Programm QM-TORQUE (DREHMOMENT32) dient zur rechnergestützten Prüfung von Drehmomentwerkzeugen gemäß der Norm DIN ISO 6789 und ist damit für anzeigende und auslösende Drehmomentschlüssel und Drehmomentschrauber einsetzbar. Die Benutzung des Programms erfordert nur wenige Kenntnisse über die Computertechnik, da besonderer Wert auf die Gestaltung einer anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche gelegt wurde. Umfangreiche Hilfetexte sowie eine weitestgehende Absicherung gegen Fehlbedienungen ermöglichen eine schnelle und problemlose Einarbeitung in die Programmbedienung.

Die Eingabe von Messdaten kann wahlweise von einem Online gekoppelten Messgerät oder über Tastatur erfolgen, so dass eine Anpassung an die individuellen Gegebenheiten des Anwenders möglich wird. Die Kopplung des Messgerätes an den Auswerterechner erfolgt über eine der seriellen Schnittstellen des PC's (V.24, RS 232 C).

Das Programm ermittelt aus den Messdaten entsprechend dem Typ des Drehmomentwerkzeuges die Abweichungsspanne der Anzeige. Die Ergebnisausgabe erfolgt in Form von numerischen Protokolldaten auf Bildschirm und wahlweise auch auf einen angeschlossenen Drucker. Das Layout des Protokolls kann dabei weitestgehend an die individuellen Wünsche des Programmnutzers angepasst werden.

Die erforderlichen Toleranzwerte werden dabei automatisch ermittelt. Für Drehmomentwerkzeuge nach Werksnormen (Anzahl weitgehend unbegrenzt) werden je eine Toleranztabelle hinterlegt, welche die Toleranzeinträge aufnehmen kann.

Das Programm QM-TORQUE kann direkt aus dem ebenfalls von der L&W GmbH angebotenen Prüfmittelverwaltungsprogramm QM-MANAG (DABAQ32) heraus gestartet und mit Vorgabedaten (wie z.B. Identnummer, Bauform und Typ etc.) versorgt werden, wobei die vom Programm gewonnenen Prüfergebnisse wiederum direkt an die Prüfmitteldatenbank zurückgegeben werden.

# XIII.1	Programmstart

Der Start des Programms erfolgt direkt aus der Programmoberfläche „QMSOFT GaugeMan“ heraus (durch Anklicken des QM-TORQ Symbols) oder über das Prüfmittelverwaltungssystem bei Ausführung einer Überwachungsprüfung durch Aufruf des Messprogramms.

Beim Programmaufruf wird der Nutzername aus dem QMSOFT Startprogramm übergeben. Um den Nutzernamen neu einzugeben, klicken Sie bitte auf die Anmeldeschaltfläche des Programmfensters von QM-TORQ. Im daraufhin erscheinenden Dialogfenster kann der Name (und bei Bedarf auch das aktuelle Datum für die Protokollausgabe) neu eingetragen werden

Anmerkung:	Beim erstmaligen Aufruf des Programms sollten die Einstellungen für das Messwertanzeigeprogramm, für den Protokolleditor und die Protokollvorlagedatei (siehe nachfolgende Abschnitte) kontrollieren und bei Bedarf korrekt einstellen!

# XIII.2	Einstellungen

Im Programm können eine Reihe von Einstellungen vorgenommen werden, die Verzeichnisse, Hilfsprogramme, Prüfanweisungen etc. betreffen. Bitte beachten Sie, dass das Programm nur dann korrekt arbeiten kann, wenn alle Einstellungen korrekt vorgenommen werden. Lesen Sie deshalb diesen Abschnitt bitte sehr sorgfältig!

## XIII.2.1.	Einstellungen | Programmeinstellungen

Der Menüpunkt "Einstellungen | Programmeinstellungen“ ermöglicht die Einstellung verschiedener Parameter des Programms. Diese Einstellungen sind ähnlich einem Karteikasten in verschiedene Registerseiten zusammengefasst, die nachfolgend beschrieben werden.

Registerseite "Allgemein"

Hier können einige Grundeinstellungen des Programms wie z.B. die Dialogsprache vorgenommen werden. Auch kann hier das automatische Speichern von Protokolldateien aktiviert werden.
Über die Auswahl der „Protokollvorlage“ können Sie die standardmäßig zu verwendende Vorlage zur Erstellung der Prüfprotokolle einstellen. Siehe dazu auch Abschnitt XIII.3 Protokollvorlagen.

Abbildung: Grundeinstellungen des Programms QM-TORQUE

Registerseite „Dateien / Verzeichnisse“

Das Programm QM-TORQUE benutzt bestimmte Verzeichnisse auf der Festplatte des Computers (bzw. bei Bedarf auch im Netzwerk), um Protokollvorlagen, Prüfprotokolle und Werkstoleranzen abzuspeichern. Im Rahmen der Programminstallation erfolgt bereits eine Voreinstellung dieser Verzeichnisse. Bei einer Änderung der Konfiguration bzw. einer nachträglichen Änderung der Verzeichnisstruktur sind jedoch unter Umständen manuelle Anpassungen notwendig.

Weiterhin können Sie hier für Drehmomentschlüssel und -schrauber einen Verweis auf Prüfanweisungen in Form von Textdateien angeben. Entsprechende Textbeispiele (Dateien mit der Endung ".RTF") für diese Prüfanweisungen sind im Auslieferungszustand des Programms enthalten. Diese können natürlich entsprechend der individuellen Anforderungen des jeweiligen Nutzers verändert werden.

Registerseite "Vorgaben"

Hier können verschiedene Programmoptionen zum Ablauf der Prüfung eingestellt werden. Ebenso wird hier die Toleranztabelle festgelegt, nach der die zulässige Fehlergrenze für das Drehmomentwerkzeug ermittelt wird.

Über die Auswahl der Prüfvorschrift kann die Aufteilung und Anzahl der Prüfpositionen vorgewählt werden. Bei Auswahl der Vorschrift DIN EN ISO 6789 werden an drei Prüfpositionen jeweils 5 Messwerte aufgenommen. Bei Auswahl von „Werksnorm“ ist die Anzahl der Prüfpositionen und Messwerte von Programmnutzer vorzugeben.

Abbildung: Vorgaben („Default“ Einstellungen) zum Prüfablauf

Voreinstellungen für die Ergebniswerte von „Sichtprüfung“, „Funktionsprüfung“ und „Kennzeichnung“:
für diese Parameter können Sie hier einen Vorgabewert: „in Ordnung“, „nicht in Ordnung“ bzw. „nicht geprüft“ einstellen. Während der Durchführung der Prüfung kann diese Voreinstellung selbstverständlich geändert werden.

Prüfrichtung:	Mit Hilfe dieser Option können Sie den Standardwert für die Prüfrichtungen einstellen (cw- im Uhrzeigersinn; ccw- im Gegenuhrzeigersinn).

Registerseite "Einheiten"

Es können beliebig viele Maßeinheiten im Programm festgelegt werden. Dabei muss sich jede dieser Maßeinheiten über einen Faktor zur SI-Maßeinheit „Nm“ zurückrechnen lassen.

Bei der Festlegung von Maßeinheiten gehen Sie bitte wie folgt vor:

Neue Maßeinheit	die Schaltfläche„Neu“ anklicken und die Zeile unter der Tabelle ausfüllen. 
Danach auf die Schaltfläche „speichern“ klicken.

Maßeinheit ändern	Zu ändernde Zeile in der Tabelle auswählen und den Schalter „ändern“ anklicken. Es ändert sich der Text des Schalters auf „speichern“ und die Zeile kann bearbeitet werden. Wenn Sie jetzt den Text in der Bearbeitungszeile unter der Tabelle ändern und danach „speichern“ betätigen wird der geänderte Wert in die Tabelle geschrieben.

Maßeinheit löschen	Wählen Sie die Maßeinheit in der Tabelle aus und klicken Sie auf „löschen“.

Registerseite "Normal"

Handbetätigte Drehmomentwerkzeuge werden üblicherweise mit einem geeigneten Drehmomentmessgerät geprüft, welches als „Normal“ für die Drehmomentmessung dient. Hier können Sie Informationen zu diesem Messgerät hinterlegen und die Anschlussparameter für die Online Übernahme von Messwerten über die serielle Schnittstelle einstellen. Es können Informationen für mehrere Drehmomentmessgeräte gespeichert werden.

Abbildung: Einstellung zum „Normal“

Bezeichnung des Normals:	Wählen Sie das zu verwendende Normal aus. Nach der Auswahl können Sie auch Änderungen an den Angaben zum Normal vornehmen. Dies ist insbesondere dann erforderlich wenn das Datum der nächsten Prüfung überschritten ist. Wählen Sie in diesem Fall das zu ändernde Normal und ändern die Angaben.

Identnummer:	Für die Rückführung sollten Sie immer das Normal eindeutig identifizierbar angeben. Geben Sie z.B. die Identnummer des Normales ein.

Nächste Prüfung:	Geben Sie hier das nächste Prüfdatum für das Normal ein. Das Programm wird die Überwachung der Einhaltung des Prüfintervalls für Sie übernehmen.

Unsicherheit des Normals:	Dieser Wert wird vom Programm vorerst nur für die Angabe der Unsicherheit im Protokoll verwendet.

Kalibrierscheinnummer:	Dieser Wert wird vom Programm vorerst nur für die Angabe im Protokoll verwendet.

Maßeinheit des Normalwertes:	Geben Sie die Maßeinheit der vom Normal übergebenen Werte ein. Ist die Maßeinheit am Normal wählbar sollten Sie diese Option aus der Liste wählen. Wenn die gewünschte Maßeinheit nicht vorhanden ist müssen Sie diese in den Maßeinheiten definieren.

Für die Übernahme, der vom Normal über die RS 232 gesendeten Werte, ist die genaue Einstellung der Schnittstelle notwendig. Die einzustellenden Werte gibt der Hersteller des Drehmomentmessgerätes an.

XIII.2.2.	Einstellungen | Werkstoleranzen

Wenn Sie Drehmomentwerkzeuge nach Werksnorm prüfen wollen, ist zuvor die Eingabe der entsprechenden Toleranzen erforderlich. Diese Toleranzen sind dabei für jede Typ / Klassenkombination getrennt einzugeben. Durch die Möglichkeit vorhandene Toleranztabellen zu kopieren, kann der Eingabeaufwand dafür wesentlich reduziert werden.

Abbildung: Eingabe der zulässigen Abweichungen (Werkstoleranzen)

Beachten Sie bei der Eingabe von Werten für die zulässigen Abweichungen den Bezugswert zur Berechnung der Toleranz. Dies kann je nach Bauart und verwendeter Prüfvorschrift der aktuelle Anzeigewert (eingestellter Wert), der Drehmomenthöchstwert (Messbereichende) oder der Mittelwert der aufgenommenen Messwerte sein.

Abbildung: Eingabe eines Toleranzwertes

# XIII.3	Protokollvorlagen

Das Programm ermöglicht die in weiten Grenzen freie Gestaltung des Protokoll-Layouts entsprechend den Anwendervorstellungen. Grundlage des Layouts bilden so genannte Protokollvorlagedateien, die der Anwender bei Bedarf mit Hilfe des QMSOFT - Protokolleditors entsprechend abwandeln kann.

Die Protokollvorlagedatei(en) werden standardmäßig im Verzeichnis:
	„C:\Programme\Qmsoft32\QMTorque32\_templates“ gespeichert.

Mit Hilfe der Menüfunktion "Protokollvorlagen | Vorlagen bearbeiten" kann eine Protokollvorlage ausgewählt und zur Bearbeitung in den QMSOFT Protokolleditor geladen werden.

Die im Lieferumfang enthaltene(n) Vorlagedatei(en) stellen Ihnen Musterdateien zur Verfügung auf deren Basis Sie Ihre eigenen Protokollvorlagen erstellen können

Hinweis: Das vorliegende Programm enthält Protokollvorlagen für verschiedene Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch ...) welches am Dateinamen leicht zu erkennen ist. Wenn gewünscht können Sie alle nicht benötigten Protokollvorlagen mit Hilfe des Windows-Explorers löschen.

Für die Erstellung einer neuen Protokollvorlage empfiehlt es sich, zunächst eine bestehende Vorlagedatei auszuwählen und diese über die Funktion "Vorlage duplizieren" unter einem neuen Namen abzuspeichern. Anschließend kann diese Datei bearbeitet werden.

Eine Protokollvorlagedatei besteht aus drei unterschiedlichen Typen von Informationen bzw. Text. Dies sind:

- „Standard Text“: ist „normale“ Textinformation, wie zum Beispiel in einem WORD Dokument. Diese Texte können Sie wie in einer normalen Textverarbeitung bearbeiten.

- „Felder“: 	ein „Feld“ enthält eine variable Information über das Prüfmittel, den Prüfvorgang oder die Prüfergebnisse, welche erst nach der Ausführung einer Prüfung zur Verfügung steht. Nach der Durchführung einer Prüfung wird ein Feld mit den aktuellen Werten belegt. In der Protokollvorlage wird ein Feld durch geschweifte Klammern gekennzeichnet (z.B. {Identnummer} ).

Im Protokolleditor erhalten Sie über das Menü „Ansicht | Felder“ alle im Programm verfügbaren Felder angezeigt. Die verfügbaren Felder sind in einzelnen Kategorien unterteilt, so dass Sie die gewünschte Information relativ schnell auffinden können. Wenn Sie ein Feld markieren so erhalten Sie im unteren Bereich des angezeigten Fensters die zugehörige Beschreibung. Über die Schaltfläche "Einfügen" positionieren Sie das ausgewählte Feld an der aktuellen Cursorposition in Ihrer Protokollvorlage.

Hinweis: 		Felder, welche Textinformation enthalten, haben oftmals eine Feldeigenschaft „Sprache“. Mit Hilfe dieser Eigenschaft kann man mehrsprachige Prüfprotokolle erzeugen ohne dass man dazu die Sprache des Programms umschalten muss.
Um die "Sprache" einzustellen gehen Sie mit dem Mauszeiger auf das betreffende Feld und drücken Sie dann die RECHTE Maustaste. Gehen Sie dann auf das Menü "Feldeigenschaften" und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus. Die Einstellung <default> bedeutet, dass die Information in der aktuell eingestellten Sprache des Programms ausgegeben wird.

- „Ausgabebedingungen“:	„Ausgabebedingungen“ definieren die Bedingungen unter denen der nachfolgende Text (einschließlich eingefügter Felder) auf dem Protokoll erscheint. Sind die Bedingungen nicht erfüllt, so wird der Text nicht ausgegeben. Eine Ausgabebedingung wird durch eine nachfolgende anders lautende Bedingung oder durch eine „leere“ Bedingung aufgehoben. Ausgabebedingungen sind in der Protokollvorlage durch das Zeichen # erkenntlich. Durch „Doppelklick“ auf eine Ausgabebedingung können Sie sich die Eigenschaften dieser Bedingung anzeigen lassen.

# Über das Menü „Ansicht | Textbedingungen“ wird im unteren Teil des Editorfensters das Eingabefenster für die Definition der Ausgabebedingungen eingeblendet. 	
Über die Schaltfläche „Hinzufügen“ können Sie eine neue Bedingung zur Liste der definierten Bedingungen hinzufügen.

# XIII.4.	Ablauf der Prüfung

## XIII.4.1	Eingabe der Parameter

Nachdem im Programm über die entsprechende Schaltfläche (oder über das Menü „Prüfung“ ) der Typ des zu prüfenden Drehmomentwerkzeuges ausgewählt wurde, sind eine Reihe von Parametern festzulegen, die den Prüfling und die Prüfbedingungen beschreiben.

Diese Parametereingabe erfolgt in das nachfolgend dargestellte Eingabefenster. Bei Aufruf des Programms aus dem Verwaltungssystem heraus sind einige dieser Felder nicht zugänglich, da diese Werte direkt aus dem Verwaltungssystem übernommen werden.

Abbildung: Eingabe der Prüflingsparameter

Prüfvorschrift	Wählen Sie hier die Prüfvorschrift aus. 
Vergleiche dazu auch Abschnitt XIII.2.1 „Register Vorgaben“.

Identnummer:	Dieses Eingabefeld dient der Kennzeichnung des Prüflings durch Angabe einer Identnummer.

Einheit: 	Wählen Sie die Maßeinheit aus der vorgegebenen Liste. Die möglichen Maßeinheiten müssen zuvor eingegeben werden (vgl. Abschnitt XVI.2.1).

Messbereichsanfang:	In dieses Feld ist der Wert des Messbereichsanfanges des Drehmomentwerkzeuges einzugeben.

Messbereichsende:	In dieses Feld ist der Wert des Messbereichendes des Drehmomentwerkzeuges einzugeben.

Ziffernschritt: 	Wählen Sie die Skalenteilung aus der vorgegebenen Liste. Die möglichen Ziffernschritte müssen zuvor eingegeben werden (vgl. Abschnitt XVI.2.1).

Bauform: 	Wählen Sie die Bauform aus der vorgegebenen Liste. Beachten Sie bitte, dass nur nach DIN ISO 6789 gültige Kombinationen von Bauart, Bauform, Funktionsprinzip und Funktionsrichtung zulässig sind.

Funktionsprinzip:	Wählen Sie das Funktionsprinzip aus der vorgegebenen Liste. (siehe Bauform)

Funktionsrichtung:	Wählen Sie die Funktionsrichtung aus der vorgegebenen Liste. (siehe Bauform)

Bauart:	Wählen Sie die Bauart aus der vorgegebenen Liste. (siehe Bauform)

Toleranztabelle:	Hier legen Sie fest, ob Sie die von der DIN ISO 6789 vorgegebenen Toleranzen benutzen wollen oder selbst festgelegte Toleranzen nach Werksnorm verwenden. Bei Verwendung von „Werksnorm“ Toleranzen sind die entsprechenden Werte zuvor einzugeben (vgl. Abschnitt XIII.2.2).

CW – CCW:	Wählen Sie die zu prüfende (n) Drehrichtung (en) aus.

Die Fortsetzung des Programms erfolgt durch Betätigen des „Weiter“ Schalters.

Achtung: Für den Fall das der „Weiter“ Schalter nicht freigegeben wird, so fehlen entweder die notwendigen Angaben und/oder die entsprechend Kombination nach DIN ISO 6789.

## XIII.4.2.	Prüfdurchführung,  Messwerteingabe/-übernahme

Die Durchführung der Prüfung beginnt mit der Sichtprüfung, Funktionsprüfung und der Prüfung der Kennzeichnung. Wird hier festgestellt, dass das Drehmomentwerkzeug nicht funktionsfähig ist, so kann über die Schaltfläche „Schrottprotokoll“ der Kalibrierprozess beendet und sofort ein entsprechendes Protokoll erzeugt werden.

Vor der Aufnahme der einzelnen Messwerte erscheint noch einmal ein Eingabefenster zum Festlegen der Prüfbedingungen / Prüfpositionen.

Abbildung: Festlegung der Prüfbedingungen

Wird die Prüfung nach „DIN EN ISO 6789“ durchgeführt, so können mit Ausnahme der Wahl der Prüfrichtung die vorgegeben Parameter nicht verändert werden. Bei Wahl der Prüfvorschrift als „Werksnorm“ können sowohl die Anzahl der Prüfpositionen als auch die Positionen selbst, durch Änderung des jeweiligen Prozentwertes, variiert werden.

Anschließend werden die Messwerte in das vorgegebene Eingabefenster eingetragen bzw. Online vom Drehmomentmessgerät übernommen. Dabei kann die Eingabe einzelner Messwerte beliebig wiederholt werden (entsprechende Tabellenposition anklicken). Nach Eingabe aller Messwerte kann das Programm mit dem „Weiter“ Schalter fortgesetzt werden.

Abbildung:	Eingabe der Messwerte

Nach Eingabe der Messwerte an den einzelnen Prüfpositionen erfolgt die Berechnung der Messabweichung in Prozent. Die Bewertung des Einzelmesswertes erfolgt durch einen farblichen Rahmen (Rot = außerhalb der zulässigen Abweichung).

# XIII.5	Ergebnisausgaben

Die Auswertung der Messwerte umfasst den Vergleich der eingegebenen Messwerte und der daraus resultierenden Abweichung mit den entsprechenden zulässigen Abweichungen.

Das Ergebnis der Bewertung wird auf dem Protokoll ausgewiesen.

Die Ausgabe der Auswertungsergebnisse erfolgt vom Fenster "Abschluss der Prüfung“ aus und kann auf Bildschirm und/oder Drucker in Form eines Prüfprotokolls erfolgen.

Abbildung:	Abschluss der Prüfung / Beurteilung

Das Prüfprotokoll kann mit Bemerkungstextzeilen versehen werden, die in das dafür vorgesehene mehrzeilige Eingabefeld eingetragen werden können. Des Weiteren kann das nächste Prüfdatum mit Hilfe der implementierten Kalenderfunktion festgesetzt (oder geändert/gelöscht) werden.

Bei Bedarf lassen sich die übernommenen Messwerte nachträglich editieren, indem der "Zurück“ Schaltfläche benutzt wird. Dies ist insbesondere bei einer Messwerteingabe von Tastatur zur Korrektur von Eingabefehlern sinnvoll.

+++