Informationen zur Installation der PCI-Unimotor-Karte sowie zur Programmerstellung mittels der UniMot-DLL

- Installation der PCI-Unimotor-Karte

- Alle Dateien, die mit dieser E-Mail geschickt wurden, auf eine Diskette kopieren, wobei folgendes zu beachten ist:
Ein Verzeichnis „A:\WinNT“ auf Diskette anlegen und die Datei „Pci9054.sys“ (77,6 kB) in dieses Verzeichnis kopieren sowie ein Verzeichnis „A:\Win98“ anlegen und die Datei „Pci9054.sys“ (67,3 kB) in dieses Verzeichnis kopieren.

- Bevor die Karte in den PC eingebaut wird, das Programm „UniMot_Install.exe“ von der Diskette starten und dann dem Programm-Dialog folgen. 
Nach Beendigung des Installationsprogrammes den PC ausschalten, die Karte auf einen freien PCI-Slot stecken und PC wieder einschalten. Die Karte wird nun vom PC erkannt und der Hardware-Assistent wird automatisch aufgerufen. Nach dem besten Treiber suchen lassen und danach wird die Karte im Dialog installiert.

- Hinweise zur Programmerstellung mittels der UniMot-DLL

2.1  Programmerstellung in C bzw. C++
       
Der Linker benötigt die Bibliotheks-Module „PlxApi.lib“ und „UniMot.lib“, d.h. diese beiden Dateien sind in das Projekt einzubinden. Desweiteren werden ebenfalls „UniMot.h“ sowie die beiden DLLs „PlxApi.dll“ und „UniMot.dll“ im Projekt benötigt, wobei die „UniMot.dll“ auf die Funktionen der „PlxApi.dll“ zugreift.
Im Anhang 1 sind die UniMot.dll-Funktionen kurz beschrieben.
Die PAPs der DLL-Funktionen „MoveUp“ und „MoveDown“ hat Herr Kunz. 

2.2  Programmerstellung in Visual Basic
       
Die Deklarationen der UniMot.dll-Funktionen sind in Anhang 2 aufgeführt.

2.3  Allgemeine Hinweise
       
Folgende Funktionen sind erst in der angegebenen Reihenfolge auszuführen, damit mit der Karte gearbeitet werden kann:

- PciBoardSelect(int): Parameter = 0 -> nur eine UniMotor-Karte im PC
                       (bei mehreren ist 0 die erste, d. h. im Harware- 
                        Manager die oberste Karte)

- UniMotorFreigabe() : Die Karte wird für den Betrieb freigegeben.

- DrehzahlOffset(int): Einstellen des Nullpunktes der Motorspannung, d.h. 
                       der Nullpunkt ist richtig eingestellt, wenn bei
                       Ausgabe von 128 auf DAC-OutC bei eingeschaltem 
                       Motor keine Bewegung erfolgt:

Die Portadressen (wichtig für die DLL-Funktionen „GetByte“ und „SetByte“) lauten wie folgt:
GetByte :  Port A (N10) = 0x80 (Hexa)

Port B (N11) = 0x40 (Hexa)

SetByte :  Port C (N12) = 0x20 (Hexa)

Port DAC_OutC (U11) = 0x08 (Hexa)

Port DAC_OutD (U11) = 0x0C (Hexa)

Rückgabewerte der UniMot-DLL-Funktionen:
Alle UniMot-DLL-Funktionen außer GetGeschwindigkeit liefern einen Intergerwert zurück, der folgende Bedeutung hat:

1  => Funktion wurde erfolgreich durchgeführt
0  => falsche Portausgabe-Adresse
–1 => PCI-Gerät konnte nicht geöffnet werden
–2 => PCI-Gerät konnte nicht gefunden werden
–3 => Überstrom Up in MoveUp gekommen
–4 => Überstrom Down in MoveDown gekommen
–5 => Zählschleife in MoveUp hat Endwert erreicht
–5 => Zählschleife in MoveDown hat Endwert erreicht

- Hinweise zum Testprogramm „Uni_Mot_Test.exe“

Auf dem Test-PC ist das neue Verzeichnis „C:\UniMotor“ anzulegen und danach die Datei “UniMotor.ini“ (s. gemailte Dateien) in dieses Verzeichnis zu kopieren. Dadurch funktioniert das alte Test-Programm nicht mehr und es ist das neue, gemailte Testprogramm zu verwenden.

Anlage 1:

Unimot.dll-Funktionen

/****************************************************************

*                                                               *

*                       PciBoardAnzahl                          *

*                                                               *

* Anzahl der UniMotor-Karten in einem PC                        *

*****************************************************************/

extern "C" __declspec(dllexport) int __stdcall PciBoardAnzahl (unsigned int* Anzahl);

/****************************************************************

*                                                               *

*                       PciBoardSelect                          *

*                                                               *

* Auswahl von mehreren UniMotor-Karten in einem PC              *

*****************************************************************/

extern "C" __declspec(dllexport) int __stdcall PciBoardSelect (unsigned int Geraet);

/****************************************************************

*                                                               *

*                       UniMotor-Freigabe                       *

*                                                               *

* Motoransteuerung vom Plx-Controller freigeben                 *

*****************************************************************/

extern "C" __declspec(dllexport) int __stdcall UniMotorFreigabe(void);

/****************************************************************

*                                                               *

*                       GetByte                                 *

*                                                               *

* Funktion zur Eingabe der Bytes von Port A und Port B          *

*****************************************************************/

extern "C" __declspec(dllexport) int __stdcall GetByte(unsigned int Adresse, unsigned int* BitMask);

/****************************************************************

*                                                               *

*                       SetByte                                 *

*                                                               *

* Funktion zur Ausgabe der Bytes von Port C und DA-Wandler-Port *

*****************************************************************/

extern "C" __declspec(dllexport) int __stdcall SetByte(unsigned int Adresse, unsigned int BitMask);

/****************************************************************

*                                                               *

*                       GetFussSchalter                         *

*                                                               *

* Funktion zur Ausgabe des Zustandes des Fussschalters (Lemo)   *

*****************************************************************/

extern "C" __declspec(dllexport) int __stdcall GetFussSchalter(bool* Ein);

/****************************************************************

*                                                               *

*                       SetPumpe                                *

*                                                               *

* Funktion zur Steuerung der Binder Pumpe                       *

*****************************************************************/

extern "C" __declspec(dllexport) int __stdcall SetPumpe(bool Ein);

/****************************************************************

*                                                               *

*                       SetUniMotor                             *

*                                                               *

* Ein- bzw. Ausschalten des Uni-Motors                          *

*****************************************************************/

extern "C" __declspec(dllexport) int __stdcall SetUniMotor(bool Ein);

/****************************************************************

*                                                               *

*                       MoveUp                                  *

*                                                               *

* Funktion zur Steuerung des Motors (Rechtslauf)                *

*****************************************************************/

extern "C" __declspec(dllexport) int __stdcall MoveUp(int Geschwindigkeit, unsigned int Zeit1, unsigned int Zeit2, unsigned int DurchlAnz);

/****************************************************************

*                                                               *

*                       MoveDown                                *

*                                                               *

* Funktion zur Steuerung des Motors (Linkkslauf)                *

*****************************************************************/

extern "C" __declspec(dllexport) int __stdcall MoveDown(int Geschwindigkeit, unsigned int Zeit1, unsigned int Zeit2, bool Messkr_K1, unsigned int DurchlAnz);

/****************************************************************

*                                                               *

*                       DrehzahlOffset                          *

*                                                               *

* Einstellen des Drehzahl-Offsets über DAC Kanal D              *

*****************************************************************/

extern "C" __declspec(dllexport) int __stdcall DrehzahlOffset (unsigned int Offset);

/****************************************************************

*                                                               *

*                       GetGeschwindigkeit                      *

*                                                               *

* Funktion zur Bereitstellung der Geschwindkeit des UniMotors   *

* (Der Geschwindigkeitswert ist in einer .ini-Datei abgelegt.)  *

*****************************************************************/

extern "C" __declspec(dllexport) char* __stdcall GetGeschwindigkeit(const char* IniDateiname, char* AuswGeschw, int* WertGeschw);

Anlage 2:

Visual-Basic

# Deklaration der Unimot.dll-Funktionen

Private Declare Function PciBoardAnzahl Lib "UniMot" Alias "_PciBoardAnzahl@4" (...) As ...

Private Declare Function PciBoardSelect Lib "UniMot" Alias "_PciBoardSelect@4" (...) As ...

Private Declare Function UniMotorFreigabe Lib "UniMot" Alias "_UniMotorFreigabe@0" (...) As ...

Private Declare Function GetByte Lib "UniMot" Alias "_GetByte@8" (...) As ...

Private Declare Function SetByte Lib "UniMot" Alias "_SetByte@8" (...) As ...

Private Declare Function GetFussSchalter Lib "UniMot" Alias "_GetFussSchalter@4" (...) As ...

Private Declare Function SetPumpe Lib "UniMot" Alias "_SetPumpe@4" (...) As ...

Private Declare Function SetUniMotor Lib "UniMot" Alias "_SetUniMotor@4" (...) As ...

Private Declare Function MoveUp Lib "UniMot" Alias "_MoveUp@16" (...) As ...

Private Declare Function MoveDown Lib "UniMot" Alias "_MoveDown@20" (...) As ...

Private Declare Function DrehzahlOffset Lib "UniMot" Alias "_DrehzahlOffset@4" (...) As ...

Private Declare Function GetGeschwindigkeit Lib "UniMot" Alias "_GetGeschwindigkeit@12" (...) As ...

Die Typen der Übergabe- und Rückgabe-Parameter sind entsprechend der Unimot-DLL-C-Funktionen an die Typvereinbarung in Visul Basic anzupassen.